智能关节康复器

1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：30VA；

3、大腿支架长度可调范围220mm～490mm；

4、小腿支架长度可调范围250mm～550mm，允差±20mm；

*5、 伸展角度与屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，允差±25%；

6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±25%；

7、训练时间0～240min可调，级差10min，允差±5%，时间结束会有提示音；

*8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为40°，允差为±5°；

9、活动仪设有线控开关，安全可靠；

10、运动角度、速度、时间均数码控制；

11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰；

12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练；

*13、 该产品入选国家中医药管理局推荐的中医诊疗设备目录，可提供文件证明。

14、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；

15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。