招标公告

招标项目：大庆市人民医院南院消防系统维护保养服务采购招标，

具体要求：

一、大庆市人民医院南院消防系统维护保养质量要求等见投标须知。

二、投标人于2019年05月31日至2019年06月07日（工作日上午8：30—10：30，下午13:30—15:30）到大庆市人民医院北院保卫科递交公司资质，资质要求：法定代表人资格证明书、有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证，以上证件要递交加盖公章的复印件二份，原件审查完毕后带回

三、所有投标文件密封好后，招标前，递交招标办。

四、开标评标，拟定招标日期:2019-06-10日14点00分，会场地址：大庆市人民医院北院办公楼三楼会议室（如有变动临时通知）.

详细地址：大庆市开发区建设路241号

邮   编：163000

电   话：13604641555  15004588889

联 系 人： 王俊成  庄兴东

投 标 须 知

- 招标项目及要求

(一) 项目：大庆市人民医院南院消防系统维护保养

（二）要求：

- 有相关消防系统维护保养资质的；

- 提供近两年在大庆消防系统维保单位的合同原件和复印件；

- 提供公司相关技术人员职称证件原件复印件。

二、维护保养项目:包括大庆市人民医院南院(办公楼，门诊楼，急诊楼、住院部楼，食堂，后勤楼、消防泵房等)的消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动气体灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘系统、应急照明系统、疏散指示系统、消防控制室内设备，消防防排烟系统及消防泵房内设备的维修维护（具体见附件1）。

三、招标项目位置：大庆市人民医院南院

四、报名地点

地点：大庆市人民医院北院保卫科

五、投标人资格审查

时间：2019年05月31日至2019年06月07日（工作日上午8：30—10：30，下午13:30—15:30）

地点：大庆市人民医院北院保卫科

要求：准备法定代表人资格证明书原件、授权委托书原件、被授权人身份证件原件、有效期内营业执照原件、组织机构代码证、税务登记证复印件两份（以上复印件应加盖公章），原件审查完毕后带回。

六、投标文件的编制

投标人的投标文件应包括下列内容：

1、目录

2、按招标人要求提供消防系统维护保养服务报价表。

3、法定代表人资格证明书复印件、授权委托书原件和被授权人身份证件复印件；技术力量及生产设备情况简介；有效期内营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证复印件；质量、环保、业绩证明等证件（以上复印件应加盖公章）。

4、服务承诺书。

七、投标文件的递交

1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。

2、密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注

明“开标时间以前不得开封”字样。

3、投标人应在2019年06月10日 13：30分前，将投标文件递交给招标办。

4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

⑴投标文件未胶装、没有目录并标明页码、未密封、未按规定加盖投标人公章、单位法定代表人或法定代表人委托代理人印章的；

⑵未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清、影响评标的；

⑶超过截止时间未送达投标文件的。

（4）违反招投标法律法规规定的；

（5）未响应招标文件内容。

八、开标与评标

1、开标时间：2019年06月10日 下午14：00分。

2、开标地点：大庆市人民医院北院办公楼三楼会议室。

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间前到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、开标后，评标小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标、定标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

九、评标原则

1、签署的投标文件必须符合本标书的要求。

2、保证提供的维保服务质量、维保价格及维保服务时间按招标人要求。

3、能提供最合理的投标报价，投标最高价不可超过预算价6.5万。

十、投标保证金5000元人民币，同招标文件一起交到招标办公室，未中标单位，招标会结束后返还，中标单位履行合同后返还（不含利息）

附件1：

维保内容

（1）消火栓系统

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每半月 |
| 电源 | 接通状态、电压 | 每半月 |
| 阀门 | 检查完好状况是否开启 | 每半月 |
| 水泵结合器 | 检查完好状况及通水实验 | 每年一次 |
| 系统联动实验 | 系统的运行功能 | 每半年 |
| 水泵 | 启动试运转 | 每半月 |

- 消防卷帘项目

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 接通状态 | 每半月 |
| 控制器 | 完好状态 | 每半月 |
| 帘页 | 腐蚀状况 | 每半月 |
| 电机 | 启动电机观察其运转状况 | 每半月 |

- 自动喷水灭火系统

| 部位 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每半月 |
| 电源 | 接通状态电压 | 每半月 |
| 水泵 | 启动试运转 | 每半月 |
| 喷头 | 检查完好状况清楚异物 | 每月 |
| 蓄水池高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用及结构材料 | 每半月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每月 |
| 报警阀、试水阀 | 试水试验 | 每月 |
| 水力警铃 | 试水试验 | 每月 |
| 检修阀 | 完好状态及开启状态 | 每半年 |

（4）火警自动报警系统

| 部位 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 探测器 | 检查运行状态 |  |
| 报警器 | 检查完好状态 |  |
| 声光报警器 | 检查工作状态 |  |
| 火灾事故广播 | 检查完好状态及功能 |  |
| 火灾事故照明灯及疏散指示标志灯 | 排查完好状态及功能 |  |
| 水泵控制设备 | 试运行 |  |
| 消防电梯 | 强制消防电梯停于首层试验 |  |
| 转换开关 | 检查完好状态 |  |
| 强制切断非消防电源的功能试验 | 模拟试验 |  |
| 探测器 | 清洗 |  |
| 防排烟设备 | 控制设备的完好状态 |  |
| 防火卷帘 | 控制设备的完好状态 |  |
| 火警报警控制器 | 运行完好状态 |  |
| 消防专用电话 | 通话试验 |  |
| 备用电源 | 充放电试验 |  |

（5）自动气体灭火系统

| 部位 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 探测器 | 检查运行状态 |  |
| 气瓶 | 压力情况 |  |

评标方法

第一步：初步评价

评委对投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件作出了实质性的响应，对有实质性差异的投标文件予以排除。主要审查内容为：

1.投标文件是否符合招标文件要求，内容是否完整、投标报价是否符合招标文件规定的范围、文件签署是否齐全及验证保证金。

2.与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

3.对服务、价格等进行比较，按技术规范和采购单位的实际需要进行符合性评价。

4.中标后原件备查。

第二步：详细评价

进入详细评价阶段的投标文件采用的评标方法为综合评分法，具体评分方法：

权重分配：其中报价分50分，技术分20分、业绩分20分、维修组织设计方案5分、财务报表2分、对招标文件响应程度3分。

一、标报价分（50分）

评标基准价为最低报价得分50分，其他报价按照标准算分方法计算出得分。

二、技术分（25分）

（一）提供有效的国家消防部门颁发的消防系统维护保养资质的（15）

1.消防维护保养一级资质证书（15分）

2. 消防维护保养二级资质证书（13分）

3、消防维护保养三级资质证书（10分）

（二）投标人技术人员实力证明（5分）

能够提供10人消防相关专业技术人员证，最高得5分，少一消防相关专业技术人员证扣0.5分。

三、业绩（20分）（项目不能重复）

1.提供投标人在2016-2017年以来在大庆市同类（医院）项目合同原件1份得2分，此项最高得10分。

2.提供投标人在2016-2017年以来在大庆市同类（非医院）项目合同原件1份得2分，此项最高得10分。

四、组织设计方案（5分）

1.维护保养组织设计完整合理，内容齐全，维护保养方案可行的得2分。否则不得分。

2.维护保养计划及保障措施可行的得1分，否则不得分。

3.维护保养质量保证体系完善, 质量保障措施有力的得1分，否则不得分。

4.维护保养安全措施完善的得1分，否则不得分。

五、财务报表分（2分）

由评委依据投标人提供的经中介机构审计的2015年及2016年度投标人财务报表进行综合评价酌情计分。此项最高2分。

六、对招标文件响应程度（3分）。

此项目由评委依据投标文件中投标单位做出的服务承诺和具体保证措施等项内容进行综合评价酌情计评分。此项最高3分。

评审成员打分表

| 序 号 | 评价项目 |  | 评价内容 | 投标人评定得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 一 | 标报价分50分 |  | 标报价分50分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术分20分 | 资质级别 15分 | 一级15分 二级13分 三级10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标技术人员实力证明5分 | 10个消防专业技术证， 少1个扣0.5分， |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 业绩 20分 |  | 同类项目（医院）合同1份2分，最多10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同类项目（非医院）合同1份2分，最多10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 组织设计方案5分 |  | 施工可行2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障措施可行1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质保措施有力1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全措施完善1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 财务报表2分 |  | 财务报表2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 对招标文件影响程度3分 |  | 对招标文件影响程度3分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定分合计 |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |

评审人：