附件3：

中央空调水冷机组维修项目

为保障中央空调设备的正常使用，充分发挥产品性能，延长使用寿命，创造优美、安全、舒适的空调环境，大庆市人民医院地下一层设备间2台广东吉荣冷水机组中央空调（型号为LS980Z、生产日期为：1999年），3台37KW冷却水泵，3台37KW冷冻水泵，补水泵2台3KW,屋面冷却塔2台300T,冷却水管需要进行一次全面的清洗维修保养。本次维护保养及更换备件如下：

| 机组及维护内容 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调主机（冷水水冷机组） | LS980Z | 2 | 台 |  |  | . |
| 吸气过滤器检查 | CSH8563-125Y-40P | 8 | 台 |  |  |  |
| 压缩机检查保养 | SRG-420B | 8 | 台 |  |  |  |
| 添加压缩机专用冷冻油 | CPI-4214-320 | 8 | 桶 |  |  |  |
| 更换干燥过滤器 | D-48 | 8 | 套 |  |  |  |
| 清洗剂 | GR-943A | 10 | 桶 |  |  |  |
| 清洗油过滤器 | 95-362105-07 | 4 | 个 |  |  |  |
| 膨胀阀维修及清洗费 | RT300 | 4 | 个 |  |  |  |
| 加制制冷剂 | R22 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 回收制冷剂 | SRG-420B | 2 | 台 |  |  |  |
| 电器系统检查测试 | LS980Z | 2 | 系统 |  |  |  |
| 化学清洗壳管冷凝器 | LS980Z | 4 | 台 |  |  |  |
| 壳管冷凝器密封垫 | DN400 | 4 | 套 |  |  |  |
| 系统打压、查漏、 | LS980Z | 2 | 台 |  |  |  |
| 水流开关检修 | FSF50P-1SW-DN25 | 2 | 个 |  |  |  |
| 温度传感器 | PD-100 0-50℃ | 1 | 个 |  |  |  |
| 压缩机启动制冷系统测试 | LS980Z 0.4-1.8MPa | 1 | 项 |  |  |  |
| 压缩机接线端子检测 | SRG-420B | 4 | 台 |  |  |  |
| 控制系统升级 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 压缩机O 型圈 | SRG-420B | 4 | 个 |  |  |  |
| 压缩机密封检查 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 压缩机轴承检查 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 进水过滤器清洗 | DN200 | 4 | 个 |  |  |  |
| 真空干燥处理 | LS980Z | 4 | 系统 |  |  |  |
| 冷却塔保养清洗 | RT-300 | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔水槽清洗 | 300T-3000CM | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔风机保养 | 300T-15KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔散热器清洗 | 300T | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔加速器保养 | 300T | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔电机检查测试 | 15KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却塔泼水器 | DN80 | 2 | 台 |  |  |  |
| 冷却水管化学清洗 | DN250 | 1 | 项 |  |  |  |
| 冷却水管阀门更换 | DN250 | 1 | 个 |  |  |  |
| 冷却水管补水阀更换 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 过滤器清洗 | DN250 | 6 | 个 |  |  |  |
| 冷冻冷却水泵维修保养 | 37KW | 6 | 台 |  |  |  |
| 水泵机封更换 | 37KW | 6 | 个 |  |  |  |
| 水泵轴承更换 | 37KW | 6 | 个 |  |  |  |
| 水泵电机维修 | 37KW | 3 | 台 |  |  |  |
| 冷却水水系统调试 | 37KW | 1 | 项 |  |  |  |
| 补水水泵维修保养 | 3KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 补水水箱清洗 | 3T | 1 | 个 |  |  |  |
| 氧气乙炔 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 氮气 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 机组调试费 | LS980Z | 2 | 套 |  |  |  |
| 厂家技术人员差旅费 |  | 1 | 项 |  |  |  |

备注：质保期1年（验收合格后起算）